Описание программы S3010.EXE

Программа предназначена для настройки, калибровки и установки параметров интерфейса приборов серии  3010. Программа предназначена для работы под Windows XP/2000/VISTA/7. Приборы серии 3010 с интерфейсом RS232 подключаются к компьютеру напрямую к СОМ-порту или через адаптер или I7561 (USB – RS232/485). Приборы серии 3010 с интерфейсом RS485 подключаются к компьютеру через адаптер ICP CON (например: I7520 RS232 – RS485 или I7561 USB – RS232/485) с автоматическим переключением прием – передача. Приборы серии 3010 с интерфейсом USB подключаются к компьютеру напрямую. Интерфейс USB для корректной работы требует настройки (смотреть Приложение 1).

1.	Подготовка к работе

Подключите проверяемый прибор к компьютеру. При использовании адаптера I7561 необходимо установить драйвера адаптера и определить номер виртуального СОМ-порта в соответствии с описанием адаптера I7561. При подключении через USB интерфейс необходимо установить драйвер, находящийся на прилагаемом диске, и  настроить его (смотреть Приложение 1).

Включите проверяемый прибор. После включения прибор индицирует на индикаторе установленный адрес, а затем переходит в режим измерения.

- Описание рабочего окна экрана

После запуска на компьютере программы S3010.EXE появляется окно, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1

Рабочее окно программы разбито на четыре части: строка меню-1, поле измерения-3, поле режимов-2  и строка состояния-4.

Строка меню состоит из:

-	«Номер COM-порта» - позволяет установить номер СОМ-порта. В случае использования адаптера USB-RS485 или интерфейса USB необходимо в системе в начале определить, к какому виртуальному СОМ-порту подключен адаптер (Пуск - Панель управления - Диспетчер Устройств - Порты (Com и LPT) или см. инструкцию на диске);

- «Адрес прибора» - позволяет установить адрес прибора;

- «Тип прибора» – позволяет установить тип проверяемого прибора;

-	«Старт/Стоп» - кнопки. Позволяет включить/выключить чтение данных прибора. В случае если прибор не найден программа предлагает произвести автоматический поиск.

-	«Уст. адреса – кнопка. Позволяет устанавливать адрес прибора;

- «Калибровка» – кнопка. Позволяет произвести калибровку прибора;

- «Выход»- кнопка выхода из программы.

В поле измерения выводятся текущие результаты измерения.

В поле режимов выводятся установленные пределы, режим измерения и тип прибора. Клик мышкой на соответствующий индикатор позволяет переключить предел или режим измерения. Тип прибора определяется автоматически.

В строке состояния выводится регистр состояния прибора и индикатор обмена.

Для начала обмена с проверяемым прибором необходимо выбрать и  установить номер СОМ-порта и установить адрес прибора. После нажатия кнопки «Старт» делается попытка связаться с прибором и если она неудачна, то выводится окно с предложением произвести автоматический поиск рисунок 2.

Рисунок 2

- Установка адреса

Нажмите кнопку «Уст.адреса», появится окно, представленное на рисунке 3.

Рисунок 3

Установите необходимые адрес и нажмите кнопку «Установить».

- Калибровка

Нажмите кнопку «Калибровка», появится окно, представленное на рисунке 4.

Рисунок 4

Вид окна меняется в зависимости от типа проверяемого прибора. Подайте на вход прибора сигнал, равный номинальному значению установленного предела измеряемой величины, в поле «Параметр» необходимо выбрать нужный параметр, в поле «Установленное значение» введите установленное значение входного сигнала и нажмите кнопку «Калибровать».

Приложение 1

Настройка USB-порта.

Для конфигурации USB-COM моста необходимо выполнить следующее:

1. Открыть Панель управления Windows

Пуск-> Панель управления

Рисунок 5.

2. В панели управления открыть Диспетчер  устройств

Рисунок 6.

3. В Диспетчере устройств выбрать ветку Порты( COM и LPT)

Рисунок 7.

4. Найти Com-порт подключенного прибора и открыть его Свойства

Рисунок 8.

Рисунок 9.

5. В Свойствах перейти на вкладку Параметры порты  и нажать на кнопку Дополнительно

Рисунок 10.

6. В открывшемся окне найти параметр Время ожидания и установить его значение равное 1,  после чего применить действие, нажав кнопку ОК

Рисунок 11.